# BÀI TẬP: PHÂN BIỆT BIT VÀ BYTE – TỐC ĐỘ INTERNET

## Phần 1. Phân tích lỗi

Nam đang sử dụng gói Internet có tốc độ 100 Mbps, trong khi trình duyệt hiển thị tốc độ tải xuống là 12.5 MB/s.

Điểm dễ gây nhầm lẫn ở đây là Mbps và MB/s không phải cùng một đơn vị.

Ta có:

1 Byte = 8 Bits

Do đó:

1 MB/s = 8 Mbps

### 1. Nhận định: “100 Mbps tương đương 100 MB/s”

Nhận định này sai.

Mbps là Megabit per second, còn MB/s là Megabyte per second.

Vì:

1 Byte = 8 Bits

nên muốn đổi từ Mbps sang MB/s phải chia cho 8:

100 Mbps ÷ 8 = 12.5 MB/s

Như vậy, gói mạng 100 Mbps về lý thuyết có tốc độ tải tối đa khoảng:

12.5 MB/s

chứ không phải 100 MB/s.

### 2. Nhận định: “Trình duyệt chỉ hiển thị 12.5 MB/s nên nhà mạng chỉ cung cấp 12.5% tốc độ cam kết”

Nhận định này cũng sai.

Tốc độ nhà mạng công bố là:

100 Mbps

Đổi sang MB/s:

100 ÷ 8 = 12.5 MB/s

Trình duyệt đang hiển thị đúng 12.5 MB/s, tức là tương đương:

12.5 × 8 = 100 Mbps

Như vậy, xét theo dữ liệu đề bài, Nam đang nhận được gần như 100% tốc độ lý thuyết của gói mạng.

Sai lầm xảy ra do sinh viên đã lấy:

12.5 ÷ 100 × 100% = 12.5%

nhưng lại so sánh hai đại lượng có đơn vị khác nhau, một bên là MB/s và một bên là Mbps.

Muốn tính phần trăm thì trước tiên phải đổi chúng về cùng đơn vị.

### 3. Nhận định: “Nếu mạng giảm xuống 40 Mbps, tải tệp 1 GB mất khoảng 25 giây”

Nhận định này sai.

Đầu tiên đổi tốc độ 40 Mbps sang MB/s:

40 ÷ 8 = 5 MB/s

Với:

1 GB ≈ 1000 MB

thời gian tải sẽ là:

Thời gian = Dung lượng ÷ Tốc độ

= 1000 MB ÷ 5 MB/s

= 200 giây

Đổi sang phút:

200 giây = 3 phút 20 giây

Vậy nếu tốc độ mạng là 40 Mbps, tải tệp 1 GB trong điều kiện lý tưởng sẽ mất khoảng:

200 giây, tương đương 3 phút 20 giây.

Không phải 25 giây.

# Phần 2. Hoàn thiện lời giải

## Trường hợp mạng 100 Mbps

Tốc độ Internet:

100 Mbps

Đổi sang MB/s:

100 ÷ 8 = 12.5 MB/s

Trình duyệt hiển thị:

12.5 MB/s

Đổi ngược lại:

12.5 × 8 = 100 Mbps

Như vậy tốc độ trình duyệt hiển thị hoàn toàn phù hợp với gói mạng 100 Mbps.

### Tỷ lệ tốc độ nhận được

100 Mbps ÷ 100 Mbps × 100% = 100%

Do đó, về mặt lý thuyết, Nam đang nhận được 100% tốc độ của gói Internet.

## Trường hợp mạng giảm còn 40 Mbps

Đổi sang MB/s:

40 ÷ 8 = 5 MB/s

Dung lượng tệp:

1 GB ≈ 1000 MB

Thời gian tải:

1000 ÷ 5 = 200 giây

Tương đương:

3 phút 20 giây

# Kết luận

Nam không nên khiếu nại nhà mạng dựa trên số liệu trong tình huống này.

Nguyên nhân là tốc độ 12.5 MB/s mà trình duyệt hiển thị thực tế tương đương với:

12.5 × 8 = 100 Mbps

đúng với gói Internet 100 Mbps mà Nam đang sử dụng.

Sai sót xuất phát từ việc nhầm lẫn giữa:

- Mbps – Megabit trên giây: thường được nhà mạng sử dụng để công bố tốc độ Internet.

- MB/s – Megabyte trên giây: thường được trình duyệt hoặc phần mềm tải xuống sử dụng.